2024

数字电路与逻辑设计

实验报告

| 专 业： |  |
| --- | --- |
| 班 级： |  |
| 学 号： |  |
| 姓 名： |  |
| 电 话： |  |
| 邮 件： |  |
| 完成日期： |  |

实验报告及电路设计评分细则

| 评 分 项 目 | 满分 | 得分 | 备注 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 文档格式（段落、行间距、缩进、图表、编号等） | 15 |  |  |  | 实验报告总分 |
| 实验总体设计 | 10 |  |  |  |  |
| 实验过程 | 50 |  |  |  |  |
| 遇到的问题及处理 | 10 |  |  |  |  |
| 设计方案存在的不足 | 5 |  |  |  |  |
| 心得（含思政） | 5 |  |  |  |  |
| 意见和建议 | 5 |  |  |  |  |
| 电路（头歌） | 100 |  |  |  |  |
| 教师签名 |  |  | 日 期 |  |  |

备注：实验过程将从电路的复杂度、是否考虑竞争和险象、电路的美观等方面进行评分。

实验课程总分=电路（头歌）*0.4+实验报告*0.6
目   录

1	实验概述	1

1.1	实验名称	1

1.2	实验目的	1

1.3	实验环境	1

1.4	实验内容	1

1.5	实验要求	3

2	实验总体设计	4

2.1	实验总体设计思路	4

2.2	实验总体设计框架	4

3	实验过程	5

3.1	7段显示驱动电路设计	5

3.2	无符号比较器（4位、8位）	5

3.3	2选1选择器设计（1位、8位）	5

3.4	模十可逆计数器（包含状态机、输出函数及整体电路）	5

3.5	两位十进制可逆计数器	5

3.6	交通灯状态机	6

3.7	交通灯输出函数设计	6

3.8	交通灯控制系统	6

4	设计总结与心得	7

4.1	实验总结	7

4.1.1遇到的问题及处理	7

4.1.2设计方案存在的不足	7

4.2	实验心得	7

4.3	意见与建议	7

- 实验概述

实验名称

交通灯控制系统设计。

实验目的

本实训将提供一个完整的数字逻辑实验包，从真值表方式构建7段数码管驱动电路，到逻辑表达式方式构建比较器，多路选择器，利用同步时序逻辑构建BCD计数器，最终集成实现为交通灯系统，实验由简到难，层次递进，从器件到部件，从部件到系统，帮助同学们了解数字逻辑设计的全过程。

实验环境

软件：logisim软件一套。

平台：https://www.educoder.net/shixuns/shplc3jv/challenges

实验内容

某个主干道与次干道公路十字交叉路口，为确保人员及车辆安全、迅速地通过，在交叉路口分别设置了两组红、绿、黄三色信号灯。红灯禁止通行；绿灯允许通行；黄灯亮提醒行驶中的车辆减速通行。交通灯控制系统示意图如图1-1所示。

图1-1 交通灯控制系统示意图

设计一个交通灯控制系统，具体功能要求如下：

（1）电路有4个输入，分别为高峰期信号H、主干道通行请求MR、次干道通行请求SR和紧急状态控制信号（Online），其中，主干道通行请求（MR）包括主干道方向有车辆信号和次干道有行人通过信号，次干道通行请求（SR）包括次干道方向有车辆信号和主干道有行人通过信号。 电路输出为红灯、绿灯和黄灯的剩余时间以及主干道和次干道的红灯、绿灯和黄灯的状态。可用2个七段数码管和6个Led灯显示。

（2）任何时刻，主干道绿灯、黄灯和红灯有且仅有一个灯亮，次干道绿灯、黄灯和红灯有且仅有一个灯亮；

（3）主干道绿灯指主干道绿灯亮，主干道黄灯和红灯熄灭，次干道红灯亮，次干道黄灯和绿灯熄灭；主干道黄灯指主干道黄灯闪烁，主干道绿灯和红灯熄灭，次干道红灯亮，次干道黄灯和绿灯熄灭；次干道绿灯指次干道绿灯亮，次干道黄灯和红灯熄灭，主干道红灯亮，主干道黄灯和绿灯熄灭；次干道黄灯指次干道黄灯闪烁，次干道绿灯和红灯熄灭，主干道红灯亮，主干道黄灯和绿灯熄灭；

（4）主干道通行指主干道绿灯或主干道黄灯。高峰期，主干道绿灯倒计时27s（30-04），黄灯倒计时3s（03-01）；非高峰期，主干道绿灯倒计时12s（15-04），黄灯倒计时3s（03-01）；

（5）次干道通行指次干道绿灯或次干道黄灯。次干道绿灯倒计时12s（15-04），黄灯倒计时3s（03-01）；

（6）初始状态，为主次干道均黄灯闪烁，显示0；

（7）紧急状态时，主干道绿灯常亮，显示99；

（8）非紧急状态时（Online=0），若主干道有通行请求，次干道无通行请求，初始状态下直接进入主干道通行，非初始状态下，当前通行干道黄灯倒计时结束后，为主干道通行；

（9）非紧急状态时（Online=0），若主干道无通行请求，次干道有通行请求，初始状态下直接进入次干道通行，非初始状态下，当前通行干道黄灯倒计时结束后，为次干道通行；

（10）非紧急状态时（Online=0），主次干道都有通行请求时，初始状态下直接进入主干道通行，非初始状态时，当前通行干道黄灯倒计时结束后，两干道交替通行，即主干道通行变为次干道通行，次干道通行变为主干道通行；

（11）非紧急状态时（Online=0），若主干道、次干道均无通行请求，则当前通行干道黄灯倒计时结束后，进入初始状态；

（12）当Online=1时，若次干道为通行状态，需次干道黄灯倒计时结束才能进入紧急状态；当Online=1时，若主干道为通行状态，直接进入紧急状态；

（13）紧急状态结束，高峰期时，进入高峰期主干道绿灯状态；紧急状态结束，非高峰期时，进入非高峰期主干道绿灯状态。

实验要求

（1）根据给定的实验包，将交通灯控制系统切分为一个个实验单元；

（2）对每一个实验单元，按要求设计电路并使用Logisim软件进行虚拟仿真；

（3）设计好的电路在educoder平台上提交并进行评测，直到通过全部关卡。

- 实验总体设计

实验总体设计思路

实验总体设计框架

- 实验过程

7段显示驱动电路设计

（1）设计思路及设计过程

（2）电路图

（3）测试图

（4）测试分析

无符号比较器（4位、8位）

（1）设计思路及设计过程

（2）电路图

（3）测试图

（4）测试分析

2选1选择器设计（1位、8位）

（1）设计思路及设计过程

（2）电路图

（3）测试图

（4）测试分析

模十可逆计数器（包含状态机、输出函数及整体电路）

（1）设计思路及设计过程

（2）电路图

（3）测试图

（4）测试分析

两位十进制可逆计数器

（1）设计思路及设计过程

（2）电路图

（3）测试图

（4）测试分析

交通灯状态机

（1）设计思路及设计过程

（2）电路图

（3）测试图

（4）测试分析

交通灯输出函数设计

（1）设计思路及设计过程

（2）电路图

（3）测试图

（4）测试分析

交通灯控制系统

（1）设计思路及设计过程

（2）电路图

（3）测试图

（4）测试分析

设计总结与心得

实验总结

- 4.1.1遇到的问题及处理

- 4.1.2设计方案存在的不足

实验心得

意见与建议

原创性声明

本人郑重声明本报告内容，是由作者本人独立完成的。有关观点、方法、数据和文献等的引用已在文中指出。除文中已注明引用的内容外，本报告不包含任何其他个人或集体已经公开发表的作品成果，不存在剽窃、抄袭行为。 已阅读并同意以下内容。 判定为不合格的一些情形： （1） 请人代做或冒名顶替者； （2） 替人做且不听劝告者； （3） 实验报告内容抄袭或雷同者； （4） 实验报告内容与实际实验内容不一致者； （5） 实验电路抄袭者。 作者签名：

最终提交的文件

（1）实验电路[电子版]；

（2）实验报告 [电子版]；

（3）实验报告[纸质版]。

提交的电子版文件无需压缩，每个学生放在一个文件夹，文件夹及文件命名方式：班级-学号-姓名。如：信安2001-U20010101-张三-交通灯实验报告

全班收齐后统一打包压缩交给老师。